电子信息专业
国家级实验教学示范中心
实验报告

| 姓 名： | 韩泽宇 | 学 号： | 231880484 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业： | 集成电路设计与集成系统 | 年 级： | 2023级 |
| 课程名称： | 数字电路实验 | 课程时： | 2024-2025学年 第二学期 |
| 实验名称： | 电路设计 |  |  |
| 实验时间： | 3月11日 | 实验教室： | 科创大厦A322 |
| 实验成绩： |  | 指导教师： | 郑江 |

评阅教师签字：

- 实验目的

1.理解技术电路的整体结构，掌握从顶至底的电路设计方法。

2.学习计数器工作原理，自主设计出4位计数器并修改进制。

3.利用触发器设计控制模块，实现秒表各类功能。

4.理解降频器和数码管原理，设计降频器和数码管动态显示电路。

2. 实验仪器与主要器材

仪器:

Basys3开发板（Digilent Basys3 Artix-7 Xilinx）

软件:

Nl Multisim 14.3

Multisim Education Edition / Student Edition

Application version: 14.3.0(14.30.49153), Database version: 14.1.a；

Vivado v2018.2 (64-bit)；

Digilent Adept

Adept System Rev 2.7

Adept Runtime Rev 2.19

Adept Application Rev 2.4.2；

耗材:

杜邦线若干。

- 实验原理

3.1秒表整体电路

基础秒表电路由四个主要模块子电路组成，分别为：基于0.1s的四位计数器（其中第三位到第四位为6进制，用于模拟时钟从59秒到1分的进位）、按键状态处理机（、用于处理按键输入信号，达成相应的效果）、对于实验板100MHz主频的降频器（可以实现从10~108的降频）、数码动态显示模块（处理计数器输出信号，将其转换为数码管输出）。基础秒表电路的逻辑框图如图1所示：

图1 秒表电路逻辑框图

系统时钟进入降频器，被降频为适合的频率后进入计数器、按键状态处理机和数码动态显示模块用于驱动状态变化。按动按键可以通过控制按键处理状态机的状态对4字符计数器的状态进行处理，最终4字符计数器的输出进入动态显示模块用于驱动数码显示，实现秒表的基本功能。

因此，实验的设计就是基于基本结构和模块子电路进行的，接下来讨论模块子电路的功能和设计。

3.2 四位字符计数器

预置模块给出的STOPWATCH_DISP_COUNT模块，能够满足本实验相关要求。

图2 预置四位字符计数器模块

3.2.1 中小规模实现四位字符计数器分析

对于预置模块功能进行分析，以便自主设计。预置模块输入模块为CLK（时钟输入）、RST（清零输入）和EN（使能输入），输出CNT33~CNT00每四位对应一位十进制位数。要求模块有计时功能，因此考虑使用计数器进行组合。计数器需要有不少于4位输出，有使能端，清零端，同时由于计数器电路模块有显示需求，需要选择同步模式。否则数码管显示将与电路实际变化不一致。查阅实验文档中关于计数器资料[1]，选用74MP162即CNTR_BCD_S进行实验。该计数器为10进制，同步复位功能，具有两个使能端，符合实验内容要求。

同时，CNTR_BCD_S计数器模块具有置数端，可以实现实验扩展设计所需的置数功能。

图3 设计选用的计数器74MP162

3.2.2 置数——扩展设计

在自主设计中小规模实现四位字符计数器时，可以利用74MP162的置数功能实现4为字符计数器的置数。低电平有效输入信号进入同步置数LOAD端，计数器的输出QA、QB、QC、QD将随时钟上升沿的到来被置数为输入端A、B、C、D的。具体实现方法将在实验设计部分进行进一步讨论。

3.3 用户命令处理

3.3.1 预置模块功能分析

预置的状态机模块STOP_WATCH_MACH的输入端为：CLK（时钟信号输入）、GO_ON（控制计数开始输入）、PAUSE（计数暂停输入）、STOP（计数停止输入）、CLEAR（计数清零输入）、RST（状态机强制复位），输出端为：ACT_RUN（计时状态输出）、ACT_CLR（清零输出）。利用该状态机可以实现计时器的开始，暂停，停止，清零等功能。

图4 预置命令处理模块

3.3.2 中小规模设计分析

控制模块核心功能需要一个不随时间信号变换，只随逻辑输入信号变化的模块，因此，选用D触发器进行设计。D触发器可以在时钟信号的作用下，将输入数据存入并保持，在时钟上升沿到来时，其输出信号和输入信号保持一致。由于输入信号较多，在尽量减少触发器数量以降低出错率和实际成本的前提下，选用FF_D_PCLR_CO即74MP74触发器，该触发器具有PR和CLR端进行强制置数和清零功能。具体设计在实验设计部分进一步讨论。

3.4 降频模块

预置模块MD5008可以将100MHz的输入信号分频为10MHz~10Hz的信号输出，在进行中小模块设计时，可以利用计数器的时钟输入计数进行降频处理，具体设计在设计部分进行进一步讨论。

图5 预置降频模块

3.5 动态显示模块

3.5.1 预置模块功能分析

预置模块MD6000除了接四位计数器的输入模块之外，还存在一个强制复位端R，时钟输入信号CLK，CLK信号功能是实现对数码管进行轮扫，是中小规模实现设计的主要影响因素。该模块输出AN0~AN3是数码管点亮信号，外接数码管片选端，输出CA~CG是数码管驱动，外接数码管的段选端。

图6 预置动态显示模块

3.5.2 中小规模设计分析

数码管显示需要利用动态显示以节省IO端口资源。输入信号在分别经过数据选择器后，再经过七段译码器进行输出，该输出可以直接接入数码管的段选端，用于决定其数字显示。为了实现动态显示，需要利用到时钟信号CLK，将时钟信号CLK接入一个计数器，计数器输出可以用于控制数据选择器的输出，同时将两位输出接入四位译码器，四位译码器的四位输出分别接入数码管的片选端。通过这种方式实现对不同数码管的高速轮扫，由于人眼的视觉暂留原理，数码管依然是正常显示状态。具体的设计方式将在实验设计部分进行展示。

3.6 扩展功能——调速电路

调速电路和3.4降频模块本质相同，都可以利用计数器的延时功能实现提高时钟周期，降低频率的功能，具体原理与降频类似，不再赘述。

3.7 扩展功能——暂停闪烁

为了区分电路的暂停状态和闪烁状态，可以使得数码管在暂停状态下以1Hz的频率发生闪烁，在停止状态下则不会闪烁。为实现此功能，需要一个闪烁控制模块。该模块需要实现的功能：区别PAUSE和STOP信号、闪烁功能、对于闪烁的控制。在此只讨论产生闪烁的原理，其余部分在实验设计部分展示。

为了产生闪烁，需要用到相应的时钟信号来实现。数码管以1Hz的频率发生闪烁，在电路设计中可表现为以1Hz的频率产生有效和无效输出。因此可以利用二选一数据选择器和降频模块产生的1Hz信号实现。

4 实验设计

4.1 系统级设计

4.1.1 利用预置模块实现系统联调

根据3.1中的逻辑图连接，得到计时器整体电路如图7：

此时，电路可以实现计时器的开始，暂停，停止，清零等功能。在基本功能基础上，新增一个MUX8_1对于输出时钟信号进行选择，这一操作使得在观察进位变化时可以通过调整SW0-SW2的逻辑输入改变计数速度，更易于观察计时器变化，其中计数速度的改变倍数为10倍。

图7 利用预置模块实现系统联调

4.1.2 调速电路

十分频电路在实际操作时会出现10倍调速过快，1倍调速又过慢的问题，因此单独设计一个调速电路，从而便于观察关键节点特征。选择调速频率为1Hz，2.5Hz，10Hz和100Hz，通过数据选择器对输出频率进行选择，最初设计如图8：

图8 调速电路（最初版）

在检查设计时，发现最初版的调速电路存在大量重复的设计，设计时仅需其中一组计数器即可完成多个输出的调速电路。修改设计如图9：

图9 调速电路（修改）

将逻辑门直接接入一组计数器中不同的输出端口，即可实现电路的分频，不需要多组计数器组合。

4.1.3 预置数功能设计

通过自主设计的中小规模实现4字符计数器实现计时器的预置数功能，4字符计数器由带有预置数功能的计数器74MP162组成，因此，只需要将需要置入的数字提前连接到数据输入端，利用按钮控制LOAD置数端，当低电平信号到达时，计数器被置数为相应值。

图10 计时器预置数设计

从图10中可以看出，按动按钮输出LOAD信号，四个计数器分别被置数为数据输入端的数字1、5、7、0，数码管显示变为1570。通过置数的方式，使得观察第三位至第四位的六进制计数更加便于观察。

4.2 模块级设计

4.2.1 暂停闪烁——电路功能优化

为了将电路的暂停状态与闪烁状态进行区分，增加暂停闪烁功能，按下暂停键时，数码管显示的数字以1Hz的速度闪烁。利用拨码开关控制二选一数据选择器，用以控制闪烁功能的开启与关闭。相比与文档对于闪烁的要求，增加了主动控制闪烁开启和关闭的功能。接下来的分析默认SHINE信号为1，U50输出接入。

图11 闪烁功能模块设计

为了将暂停状态和停止状态进行区分，将输入的go和pause端接入控制模块的GO_ON输入和PAUSE输入，使得闪烁功能直接受到按钮的控制。利用JK 触发器保持电路状态，其功能利用数学公式表示为：

产生的真值表如表1所示，当go和pause均无信号输入，Q维持原先状态不发生状态变化。当pause中输入一个有效信号，Q若原先状态为0，则保持0不变，若原先状态为1，则变为状态0。当go中输入一个有效信号，Q若原先状态为1，则保持1不变，若原先状态为0，则变为状态1。正常情况中，go和pause键不会同时按下。为了防止误触，设计当二者同时按下时，触发器仅会发生一次状态翻转，只需重新按动按键调整，电路不会产生严重逻辑错误。

| go | pause | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

表1 U47真值表

按动GO_ON输入，触发器为1状态，二选一数据选择器选择高电平输入下一级电路，下一级电路由四个二选一数据选择器组成，当输入为高电平时，输出为动态显示模块的AN0~AN3输入，正常显示，不发生闪烁。按动PAUSE，触发器为0状态，数据选择器选择1Hz时钟信号输入下一级电路，下一级中数据选择器的输出将以1Hz的频率在AN0~AN3输入和高电平输入之间进行切换。当时钟信号为高电平时，输出为AN0~AN3。而当时钟信号为低电平时，输出为高电平。

在basys3开发板上，位选为为低电平选通。因此，在闪烁模块输出为高电平时，数码管无法被点亮。而闪烁模块正常输出动态显示模块输出时，数码管被低电平点亮。由此实现了计时器的暂停闪烁功能。

4.2.2 中小规模模块设计

4.2.2.1 四位显示计数器

使用CNTR_BCD_S模块进行计数器设计，计数器之间并行连接，前一级的输出进位接入下一级的使能端。对其功能进行分析，使能输入接入第一级计数器的使能端，若使能端关闭，则由于第一级计数器无法计数，4位计数器无法计数。CLR信号接入计数器清零端，需要注意的是，由于第三级计数器到第四级计数器为六进制，U4的进位和清零需要通过外部电路控制。故将六进制进位输出接非门后与CLR信号进行与运算后接入清零端，实现进位和清零控制。U4不仅要实现六进制的进位功能，其进位的前提还应当是前两级计数器均达到最大值，因此使用六输入的与门实现U4的进位。上一级的输出进位接入下一级使能端，即只有当上一级有进位信号发生的情况下下一级计数器才能计数。

图12 4位显示计数器设计

由于使用了同步计数器，可以有效避免“百位”和“十位”计数短时间出现“60”输出的情况。第三级计数器始终无法达到“6”。其余异常情况将在思考题中讨论。

4.2.2.1.1 仿真验证

图13 计数器仿真验证

将计数器pld模块放置于multisim工作区进行仿真验证，通过10Hz时钟信号电源驱动计数器模块，利用开关控制计数器输入端口。在使能端接入高电平情况下，计数器正常计数。置数端接入有效信号后，计数器被置为预置数1570。有效清零信号接入后，计数器被置零。

4.2.2.2 用户命令处理

用户命令处理模块需要实现的功能有：控制开始、暂停、停止、清零。为了保证输出结果不随时间而变化，选择D触发器模块FF_D_PCLR_CO进行设计该触发器的D输入端和CLK时钟输入端均接入高电平信号，即这两者的状态对触发器的状态不产生影响。GO_ON输入端接入D触发器的PR端，当按动GO_ON对应的按钮时，PR端作用将输出Q强制置为D端输入，即Q被置为信号1，ACT_RUN为高电平。按动PAUSE、STOP或CLEAR端，经过门电路组合输出，均输出低电平信号进入CLR端，Q被置为信号0，ACT_RUN为低电平。同时，在按动CLEAR按钮时，信号经过非门进入ACT_CLR端，直接接入计数器的清零端，实现计数器的清零作用。

图14 控制模块设计

4.2.2.3 动态显示模块

动态显示模块通过时序控制实现多位数码管的视觉同步刷新，其核心价值在于以较低硬件成本驱动多组显示器件。

4.2.2.3.1 动态显示设计

动态显示利用了人眼视觉暂存的原理，利用信号高速轮扫不同的数码管，数码管在高频信号的驱动下依次产生相应显示，但由于是高速产生，人眼在观察时，认为是多个数码管同时产生了不同数字。在设计时需要利用时钟信号和计数器进行轮扫，输入的时钟信号进入一计数器，计数器在时钟信号作用下正常计数。选择两计数器相邻输出接入2线——4线译码器。计数器输出不断发生变化，使得译码器输出产生高速轮扫，由此起到了节省IO端口资源的作用。译码器输出接入数码管的片选端，用于选择点亮的位。

4.2.2.3.2 数据流处理

对4位计数器的输出进行数据处理，每种颜色对应一位输入，四选一数据选择器的选择端由计数器在高速轮扫下的输出进行控制，使得驱动分配对应译码驱动模块。SEL信号依次选取输入位数进入七段译码器模块。由于数码管为共阳极，因此经七段译码器输出的数据需要经过一非门后接入数码管的段选端，用于控制单个数码管的显示。

图15 动态显示模块设计

4.2.2.4 降频模块

此处的降频模块功能与调速电路功能类似，利用计数器调整输出频率。不多做赘述，如图16所示：

图16 降频器设计

4.2.3 中小规模模块的系统联调测试

将上述设计的模块进行连接，利用Vivado软件将电路设计导出为.bit文件，再由Adept系统将.bit文件加载到Basys3 FPGA开发板上，进行相关实验。

图17 中小规模模块系统组合计时器

编程后，按动开始按钮，计时器开始工作，拨动XW0和SW1拨码开关，计时器可以可以不同频率进行工作。将拨码开关SW2置1，开启计时器暂停闪烁功能，按动pause按钮，计时器暂停计时并开始闪烁。按动GO_ON 按钮，计时器正常计时，再按动STOP按钮，计时器停止计时，不发生闪烁。按动CLEAR按钮，计时器清零。

在计时器开始计数后，按动置数按钮，计时器被置为先前所设置的预置数“1570”后，继续正常进行计数。由此，计时器电路所需功能均已实现完成。

5 实验结论

本实验成功设计并实现了一个基于Basys3 FPGA的秒表电路，完成了四位计数器、用户命令处理、降频模块和动态显示模块的设计、调试和验证。实验的主要结论如下：

  - 计数器功能实现

采用74MP162 计数器实现四位十进制计数，并在第三级至第四级设计六进制进位逻辑，确保秒表能正确计时。同时通过预置数功能，能够在运行过程中设定初始计时值，增强了计数器的适用性和灵活性。

  - 用户命令处理功能稳定

采用D 触发器设计控制状态机，实现秒表的启动、暂停、停止、清零功能，保证系统对用户操作的正确响应。

5.3 暂停闪烁功能

区分了暂停与停止状态，使秒表的状态指示更加直观。

5.4 降频与动态显示效果良好

设计的降频模块成功将100MHz主时钟信号分频至适合秒表计数的范围。显示模块采用动态扫描显示，通过高速轮扫数码管片选端，有效减少了FPGA I/O 端口的占用，实现了清晰稳定的数码管显示。

5.5 系统整体测试通过

通过multisim仿真和Basys3 FPGA 实验板硬件验证，秒表电路的各个模块均按照预期工作，能够正确计时、切换状态和显示时间。

6 实验小结及思考题

6.1 实验小结

6.1.1 影响实验结果的因素

逻辑设计复杂：由于涉及多个模块的组合，逻辑设计过程中稍有不慎就可能导致信号传输异常，尤其是在进位逻辑和状态转换上，在调试时花费了大量时间。

软件仿真与硬件实现的差异：Multisim 仿真验证虽然能提供一定的帮助，但在FPGA上实际运行时，依然存在一定差异。在仿真时使用的拨动开关和实际中basys3开发板上的按钮开关存在一定差别。

6.1.2 实验中新的发现

在设计闪烁电路时，考虑到应用范围不同，增加的闪烁功能的自主开启与关闭，在不需要闪烁功能时可以人为主动关闭闪烁功能，达到节省消耗的作用。

6.1.3 实验可以改进优化之处

增加异常检测机制，在当前设计中，如果在某些状态下按下多个按钮，可能会出现未定义状态。例如同时按下置数和暂停按钮，计时器将无法正常工作，因此可以增加异常检测机制，当系统进入异常状态时自动复位。

6.2 思考题

6.2.1 秒表电路中降频模块建议采用芯片异步扩展方式，为什么可以不用同步扩展？如果是时钟呢？

在降频时使用异步扩展方式，每级计数器不共享同一个时钟，而是由前一级的输出作为下一级的时钟输入，在减少计数频率时更加高效。同时，秒表电路对于时间精度的要求并不算高，计数器的延迟可以接受。因此不需要使用同步扩展来使得系统获得统一的时间基准。

在时钟信号下，需要使用同步扩展，时钟信号可以为整个系统提供一个稳定的基准，不同的电路模块需要按照同一时钟工作。如果不同模块使用的时钟信号不同步，会导致系统逻辑不稳定，可能会产生信号的竞争冒险现象。

6.2.2 实验设计过程中，有同学会基于万进制计数器改接10分钟秒表时出现如下几种异常，请分析原因，可尝试复现异常现象（如设计过程顺利未出现），或给出解决方案（设计过程中出现此类异常）。

1.“百位”和“十位”计数出现60之后迅速跳回到00，所谓“迅速”有2种可能，一是0.1s后，二是一闪而过，小于0.1s。

2.“百位”和“十位”计数出现59之后并未计满1秒便跳回到00，大约是0.1s。

3.“百位”和“十位”计数出现50之后便跳回到00。

问题一：

在0.1s后60才迅速跳回到00，说明有可能设置错误的进位逻辑，并非在计数达到59时才发生进位，而是计数达到60时，等到下一个时钟信号来临，才发生进位操作。

而若一闪而过，时间小于0.1s，可能是使用了异步进位的计数器，异步计数器的进位逻辑与同步不同，只有达到60时才可以进位，因此可能会出现一个较短的时间出现“60”的输出。

问题二：

“百位”和“十位”在出现59之后并没有计满1秒，只有0.1s就跳回00显示。可能是进位逻辑出现了问题。当百位和十位达到59.0时，就发生进位，在经过0.1s的时钟后就直接进位。

问题三：

这一问题我在实验过程中遇到。当百位计数达到“5”，而十位和个位的计数仍然均为“0”时，计数器就发生了进位。通过分析计数器的工作原理，此时注意到实验文档中所提到的：所有芯片的ENT端采取了TC级联控制。即下一级的计数器需要由上一级计数器来进行控制。因此在进位时，第三级计数器的进位也应当受到前两级的影响。即进位条件是“百位”“十位”“个位”分别为“5”、“9”、“9”时才能发生进位，原先出现问题就是因为在“5”、“0”、“0”时已经发生进位，由此问题得到了解决。

6.2.3 74LS160实现的万进制计数器中，为什么百位千位的CETP端（CET和CEP的合称）不能并联到前一级的TC端？

实验文档中提到：而IC2和IC3的ENP端并不与ENT一样由前一级的TC级联控制，而是直接由最低位IC0的TC端控制。

这里的两个使能端的功能不同，ENP 主要用于整个计数链的启动，使所有计数器能正常工作。ENT 主要用于进位逻辑，保证进位信号能正确级联。如果缺少了其中一个功能，计数器便无法正常工作，因此不需要只能由TC级联控制。如果直接并联到前一级的TC端，则其使能端只受到前一级的TC端控制，不受到最初的使能信号控制，可能会在计数时产生问题。

致谢

首先感谢郑江老师在实验文档中对于各个模块的中小规模实现的介绍，使得我在设计时能够有所参考。在实验过程中，我也得到了本班助教和许多同学的帮助。黄奕博同学在计数器的设计和改进上给了我很多灵感，让我找到了最初设计的错误。高荧泽同学的讲解给了我在闪烁模块的设计上很大启发。

感谢以上老师和同学的帮助，使得我能够设计出完整的计时器电路并完成相关联调设计。

在此向他们一一表示感谢。

参考文献

[1] 实验四 秒表电路设计与实现(阅读资料V25).docx

[2] 谢文兰,李波.数码管动态显示的研究与实现[J].内蒙古科技与经济,2024,(10):117-119+124.

[3] 实验一阅读资料——Basys3_FPGA_开发板实验参考资料.pdf

附件

由于本次实验以硬件验收为主，并无实验数据记录，因此只选取一张操作照片记录。